## GREASY

#### Pianowy środek do mycia komór wędzarniczych

Właściwości i zastosowanie

Wysokoskoncentrowany silnie alkaliczny, płynny preparat czyszczący przeznaczony do usuwania osadów wędzarniczych, dymnych, przypalonych cukrów, tłuszczy roślinnych i zwierzęcych. Nadaje się do wykorzystania w całym przemyśle spożywczym. Alkaliczne substancje aktywne działają na uporczywe naloty żywiczne (dymu i głęboko osadzonego tłuszczu). Dodatki związków powierzchniowo-czynnych zmiękczają osady, zapewniają dobrą penetrację zwiększając skuteczność działania preparatu.

Produkt zawiera:

Alkalia, wypełniacze nieorganiczne, substancje pomocnicze, środki powierzchniowo czynne, woda.

Sposób użycia:

W zależności od zabrudzenia stosuje się 5-10% roztwór wodny preparatu.

Preparat rozcieńcza się z wodą o temp. 40-70oC, a następnie czyszczone powierzchnie spryskuje się spienionym w agregacie pianowym roztworem i pozostawia na 10-15 minut.

Czyszczone urządzenia należy podgrzać parą do temperatury 80-90oC.

Urządzenia dokładnie spłukać wodą (do zaniku odczynu alkalicznego).

W przypadku bardzo mocno zanieczyszczonych urządzeń i powierzchni, stężenie preparatu należy zwiększyć.